山东省图书馆检索大厅LED显示屏采购询价表

（项目编号：ZJZ11-090428-C）

山东中技招标拍卖有限公司受山东省图书馆的委托，就山东省图书馆二楼检索大厅外门上方的LED显示屏进行询价采购。

一、询价采购表：

报价单位（印章）：

法定代表人或授权代表签字：                   电话：

项目名称：山东省图书馆检索大厅LED显示屏询价采购

项目编号：ZJZ11-090428-C

C包：

二楼检索大厅外门上方的LED显示屏由于安装使用时间较长，电子元器件部分老化，不能满足日常的显示要求。显示屏的改造方案如下：

原LED显示屏尺寸：4600mm（W）×1060mm（H）左右。（含边框）

根据原LED显示屏的尺寸及山东省图书馆的显示需要，采用室内双基色LED，本次屏幕面积为：4.560*0.912米（15块*6块=90块）。单点直径3.75mm；双色LED；像素密度44100点/平米；最大功耗400瓦/平米/平米；每个像素点红各256级灰度，形成65536级色阶变化。包含：异步控制系统：1套；视频采集卡：1套；通讯线缆：30m；专用软件：1套，含电源及附件。包括原屏幕的拆除和新屏幕的安装，详见如下工程说明。

### 模组技术参数

| 像素点 | 单点直径 | 3.75mm |
| --- | --- | --- |
|  | 单点间距 | 4.7mm |
|  | LED组成结构 | 红绿双色LED |
| 单元 模块 | 点 数 | 8X8 |
|  | 模 块 数 | 横8竖4,8X4=32 |
| 单元板 组成 | 点数 | 横64点，竖32点, 共64X32=2048点 |
|  | 尺寸 | 305mmX153mm |
| 像素密度 |  | 44100点/平米 |
| 最大功耗 |  | 400瓦/平米 |
| 重量 |  | 20公斤/平米 |
| 显示颜色 |  | 每个像素点红、绿各256级灰度，形成 65536级色阶变化 |
| 显示模式 |  | VGA800X600,VGA640X480 1024x768 |
| 视觉校正 |  | 每色256X8条非线形曲线修正，逐点每 色修正校正 |
| 显示速度 |  | 120帧/秒 |
| 显示方式 |  | 大屏幕与计算机实时同步显示 ,点点对应 |
| 通讯距离 |  | 小于300米 |
| 数据传输方式 |  | 并行传输，全数字，差分驱动 |
| 工作电压 |  | 220v+10% |
| 寿命 |  | ＞１０万小时 |
| 传输线路 |  | 超五类双绞线100兆 |
| 软件 |  | 免费通用控制软件，可以播放各种图象及电脑动画等，还可以在显示屏上播放电视视频节目，多媒体编辑软件，三维动画制作。 |
| 应用范围 |  | 银行、证券、车站、码头、商场、邮政、电信、通讯、调度、机关、医院、法院、市场等 |

### 工程说明

显示屏尺寸：长 4.696米 高1.048米

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内3.75双色 | 4575x918mm 15x6块 | ㎡ | 4. 2 | 含电源 |  |  |
| 2 | 灰色喷塑框架 | （4663+1006）x2 | m | 11.4 |  |  |  |
| 3 | 控制卡 | 接收卡 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 计算机 |  | 台 | 1 | 用户自备 |  |  |
| 5 | 软件 |  | 套 | 1 | 免费 |  |  |
| 6 | 安装、调试、服务（含原有设备拆除） |  |  | 1 |  |  |  |
| 总报价 |  | 大写： 元整 （小写： 元 ） |  |  |  |  |  |

要求：

1、功能要求：详见询价表。

2、资格要求：

具有独立法人资格，在中国境内注册，并具备本询价文件要求的提供货物能力的供应商。

具有相关同类项目业绩。

须提供厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件。

供应商不得对单个包内货物拆解后响应。

3、商务要求：

供应商应提供详细的售后服务方案（含对设备安装、调试的服务承诺，对设备质保期的服务承诺，设备出现故障后的响应时间及排除故障的时间，质保期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况的服务承诺）；成交供应商负责安装、调试。

4、成交供应商应在签订合同后10日内供货安装调试完毕。

5、质量保证、售后服务承诺

从接到通知后1小时作出响应，2小时内派专业技术人员到达现场进行免费维修服务，并在24小时内解决问题。

质保期不低于3年(供应商可自报)。三年上门服务。质保期内如发生非人为因素的毁坏导致无法使用的，由成交供应商负责更换，由此发生的费用由成交供应商承担。质保期满后，在使用寿命期内成交供应商仍应按采购人的要求及时提供维修服务以及维修中所需的各种零部件，条件由双方议定。

6、交货地点：山东省图书馆

6.1成交供应商在验收时应向采购人提供的中文资料及文件：

1）产品质量证明文件；

2）使用维护说明书；

3）装箱清单、产品出厂检验报告；

4）本询价表要求须提供的其他证书。

6.2、成交供应商在验收时向采购人提供货物安装验收证明文件(费用由成交供应商负责)；

6.3、只有所有货物均满足国家有关标准的要求时，方可正式办理验收和移交手续。

二、报价形式：密封送达

三、报价截止时间(北京时间)：2011年5月4日17时00分。

接受报价文件时间： 2011年5月4日11时00分至2011年5月4日17时00分。

四、成交供应商确定：根据符合采购需求，质量和服务相等的原则，以提出最低报价的供应商为成交供应商，并与采购人签订合同。

五、货物的验收:货到 三 日内，采购单位负责组织验收。

六、付款方式：自签订合同后5日内，采购人支付合同总金额的30%作为预付款；安装调试并经过验收合格后付至合同总金额的95%；余款为质保金，货物无质量问题运行十二个月后付清余款。

七、服务费收取标准：成交供应商在签订合同前，须按成交额的1.5%向采购代理机构缴纳成交服务费。

八、注意事项：

1、此报价请 密封送达 ，且为最终报价。

2、所有报价物品，凡涉及知识产权问题由报价供应商负责。

3、报价表须加盖供应商本单位有效印鉴。

4、各供应商需在报价截止时间前将下述资料装订成册(一正两副)，密封送达至山东中技招标拍卖有限公司，地址：济南市工业南路36号石化园10号楼东单元三层西首。(1)询价采购表；(2)营业执照及税务登记证（副本复印件加盖公章）；(3)法定代表人证明或授权委托书；(4)法定代表人或授权委托人的身份证复印件（加盖公章）(5)代理商或经销商须提供厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件(6)报价产品检测报告（副本复印件加盖公章）(7)需要提交的其他资料。本项目为交钥匙工程。

联系人：  于艳玲、赵丽娜          联系电话：  0531-88800615、 0531-88800616-608

传  真：  0531-88800610

地  址：济南市工业南路36号石化园10号楼东单元三层西首

邮  编：  250101

山东中技招标拍卖有限公司

2011年4月29日